Чтобы научиться работать с LimeSDR, необходимо прочитать и выполнить инструкции из каждого из этих разделов:

1.	Скачать всё необходимое	2

2.	Работа с GNU Radio	5

3.	Работа с Python	8

4.	Частые ошибки	11

4.1 Python не видит библиотеки	11

5.	Лично моё мнение	12

Не советую пропускать раздел «лично моё мнение», как бы странно он ни назывался.

- Скачать всё необходимое

Есть два способа управлять LimeSDR: или с помощью программы GNU Radio, или с помощью языка python и библиотеки SoapySDR. Каждый из этих вариантов по-своему хорош и по-своему плох, поэтому мы рассмотрим оба.

GNU Radio скачать и установить можно по любой из этих ссылок:

- https://www.castle.cloud/gnuradio-for-windows/download/

- https://www.gnuradio.org/releases/gnuradio/

Так же стоит сразу же установить python (обязательно версию 3.9):

- https://www.python.org/downloads/

После того, как вы скачали и установили питон, советую перезапустить инсталлятор и сделать следующее:

Просто скачать GNU Radio недостаточно, потому что модули для работы с Lime SDR туда не включены. Поэтому пакет с SoapySDR нужно скачать и установить отдельно:

https://downloads.myriadrf.org/builds/PothosSDR/

Но если вам лень читать, то сделайте все вещи из этого списка:

- Скачайте SoapySDR по ссылке: https://downloads.myriadrf.org/builds/PothosSDR/

- Установите его

- На всякий случай откройте cmd.exe от имени администратора и введите туда 
py -m pip install --upgrade pip

- Тоже на всякий случай выполняем вот это:

  - pip install numpy

  - pip install scipy

  - pip install matplotlib

  - pip install math

  - pip install random

  - pip install string

  - pip install re

- Скачиваем и устанавливаем visual studio (именно visual studio, НЕ vs code): https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/

- При установке visual studio достаточно выбрать только «иструменты c++ для приложений windows»

- Скачиваем и устанавливаем cmake: https://cmake.org/download/

- Скачиваем отсюда SoapySDR.zip: https://github.com/pothosware/SoapySDR

- Распаковываем архив в папку C:\MSVCDev\SoapySDR

- Запускаем Cmake GUI, копируем настройки со скрина и жмём configure, а потом generate

- Перезагружаем компьютер

- Работа с GNU Radio

После того, как вы запустили GNU Radio, блоки для lime SDR можно будет найти, вписав в поиске слово lime.

Вы увидите два блока: LimeSDR Sink и LimeSDR Source. Sink-блок нужен для работы с передатчиком, Source-блок – для работы с приёмником.

Чтобы настроить передатчик, перетаскиваете блок LimeSDR Sink в основное поле.

Если два раза по нему кликнуть, откроются настройки. Во вкладке RF Options можно настроить центральную частоту передатчика (параметр Central Freq) и его усиление (параметр RF Gain). Частоту можно менять в диапазоне от 100 кГц до 2.4 ГГц. Усиление можно менять в диапазоне от -12 дБ до 64 дБ. По умолчанию выбран передатчик, обозначенный в самом LimeSDR как TX1_1.

С блоком LimeSDR Source всё аналогично.

Параметр частоты отвечает за то, на сколько герц сигнал будет перенесён вниз при приёме. При выборе частоты приёмник автоматически выбирает одну из антенн: RX1_L или RX1_H на самом LimeSDR. RX1_L выбирается при работе с частотами до 1.5 ГГц, RX1_H – при работе с более высокими частотами. Усиление можно менять в диапазоне от -12 дБ до 61 дБ.

По аналогии вы можете догадаться, как пользоваться другими блоками. Например, блок QT GUI Frequency Sink будет выводить на экран график, а блок Constant Source – выдавать заданную константу. Собственно, блоки типа sink принимают информацию, а блоки типа source – генерируют. Комбинируя блоки sink и source с математическими и прочими блоками, можно собрать схему передатчика или приёмника. Например, самая простая схема приёмника будет выглядеть так:

Она принимает данные с приёмника и строит спектр сигнала.

Также советую пользоваться блоками Variable, чтобы настраивать общие переменные. Например, по дефолту во всех проектах GNU Radio генерируется переменная samp_rate, которая для всех блоков задаёт единую частоту дискретизации.

Важно: перед тем, как запустить проект, его придётся сохранить, выбрав для него название, которое начинается С БУКВЫ.

- Работа с Python

Для работы с Python можете использовать любой редактор, который вам больше нравится. Мне, например, нравится VS Code. Подойдёт, в принципе, даже встроенный в windows блокнот (он же notepad).

Все команды, необходимые для работы с библиотекой SoapySDR описаны здесь:

https://pothosware.github.io/SoapySDR/doxygen/latest/classSoapySDR_1_1Device.html#a30247730320855d7a348617e60916770

Вот пример самого простого передатчика, который генерирует синусоиду на частоте 450МГц какое-то время:

import numpy as np

import SoapySDR

from SoapySDR import SOAPY_SDR_CF32, SOAPY_SDR_TX

chan = 0 #выбор канала (0 для TX1 и 1 для TX2)

samp_rate = 4e6 #выбор частоты дискретизации (от 100 кГц до 62 МГц)

gain = 40 #выбор усиления (от -12 дБ до 70 дБ)

freq = 450e6 #выбор центральной частоты

sdr = SoapySDR.Device("lime")

sdr.setSampleRate(SOAPY_SDR_TX, chan, samp_rate)

sdr.setFrequency(SOAPY_SDR_TX, chan, freq)

sdr.setGain(SOAPY_SDR_TX, chan, gain)

sdr.setAntenna(SOAPY_SDR_TX, chan, "BAND1") #BAND1 соответствует TX*_1, BAND2 соответствует TX*_2

tx_stream = sdr.setupStream(SOAPY_SDR_TX, SOAPY_SDR_CF32, [0])

sdr.activateStream(tx_stream)

mtu = int(sdr.getStreamMTU(tx_stream)) #узнаём, сколько можно передать данных за один раз

data = np.array([1] * mtu).astype(np.complex64) #создаём массив единиц

for _ in range(20000):

_ = sdr.writeStream(tx_stream, [data], mtu)

sdr.deactivateStream(tx_stream)

sdr.closeSteram(tx_stream)

Данные на передатчик должны передаваться в комплексном виде для его корректной работы. Соответственно, с приёмника данные так же поступают в комплексном виде (две квадратуры). Лучше не передавать и не принимать за один раз больше данных, чем MTU (maximum transition unit).  Насколько я помню, для приёмника MTU = 4090,  а для передатчика MTU = 8160, но это не точно.

Советую обратить внимание на команду sdr.setGain, когда будете работать с приёмником, потому что для него там есть гораздо более тонкая настройка, чем в GNU Radio. Выглядит она как-то так:

sdr.setGain(SOAPY_SDR_RX, 0, 'TIA', 0)

sdr.setGain(SOAPY_SDR_RX, 0, 'PGA', 19)

sdr.setGain(SOAPY_SDR_RX, 0, 'LNA', 20)

TIA – это transimpedance amplifier, он жёстко шумит, но сильно усиливает. Не советую использовать его вообще. Но это на ваше усмотрение.

PGA – это power gain amplifier. Шумит поменьше, усиливает тоже поменьше. Можно использовать, когда одного LNA не хватает.

LNA – это low noise amplifier, самый бро, потому что практически не вносит шума в принятый сигнал. Его усиление может быть от 0 до 30 дБ.

Вот вам ещё пример самого простого приёмника, который после нажатия клавиши Enter записывает эфир две секунды, а потом сохраняет его в файл:

import numpy as np

import time

import SoapySDR

from SoapySDR import SOAPY_SDR_CF32, SOAPY_SDR_RX

chan = 0

sdr = SoapySDR.Device('lime')

sdr.setSampleRate(SOAPY_SDR_RX, chan, 2e6)

sdr.setFrequency(SOAPY_SDR_RX, chan, 450e6)

sdr.setGain(SOAPY_SDR_RX, chan, 'TIA', 0)

sdr.setGain(SOAPY_SDR_RX, chan, 'PGA', 19)

sdr.setGain(SOAPY_SDR_RX, chan, 'LNA', 30)

sdr.setAntenna(SOAPY_SDR_RX, chan, "LNAL")

sdr.setIQBalanceMode(SOAPY_SDR_RX, chan, True)

data = np.array([0] * 2, np.complex64)

input("[ACTION] Press Enter to continue...")

rx_stream = sdr.setupStream(SOAPY_SDR_RX, SOAPY_SDR_CF32, [0])

sdr.activateStream(rx_stream)

mtu = sdr.getStreamMTU(rx_stream)

samples = np.zeros(mtu, dtype=np.complex64)

starttime = time.time()

while time.time() - starttime < 2:

sdr.readStream(rx_stream, samples, mtu)

data = np.concatenate((data, samples))

sdr.deactivateStream(rx_stream)

sdr.closeStream(rx_stream)

print('[INFO] Recording...')

with open("data.xls", "w") as file:

file.write(str(data[2::]))

Работая с питоном, помните, что SDR нужно время для включения и калибровки.

Рекомендую помимо библиотеки SoapySDR обратить внимание на библиотеки:

- Matplotlib.pyplot, которая поможет построить графики

- Scipy.signal, в которой куча всяких крутых функций для обработки сигналов

- Math, которая делает некоторые операции быстрее, чем numpy

- Time, которая поможет засекать время

- Re, которая позволяет удобно работать с данными

- Multiprocessing, которая позволит делать несколько вещей одновременно

- Частые ошибки

4.1 Python не видит библиотеки

Зайдите в переменные среды Windows. В них должно быть две вот такие строчки внутри переменной «path»:

C:\Users\Username\AppData\Local\Programs\Python\Python39\Scripts\

C:\Users\Username\AppData\Local\Programs\Python\Python39\

Если их нет, добавьте их вручную, заменив Username на имя вашего пользователя.

- Лично моё мнение

Оно заключается в том, что питон подходит для более тонких и объёмных задач, а гну радио – для более простых, быстрых и требующих наглядности. Например, в гнурадио сильно проще собрать схему, которая будет показывать спектр сигнала, приходящего на приёмную антенну, и это очень удобно, потому что пока вы будете работать с SDR, вы десять раз запутаетесь, где какой канал, что куда подключено, и десять раз зададитесь вопросом, передаётся у вас там что-то или нет. Гнурадио хороший способ тестировать что-то или решать мелкие задачи, из которых в последствии построится что-то большее.

Для гнурадио можно написать свои блоки на питоне, но я не советую с этим заморачиваться по ряду причин:

- Когда вы дойдёте до работы с Raspberry, гнурадио резко начнёт адово лагать, и чем больше в нём будет блоков, тем сильнее будет тормозить.

- Если вы можете написать крутой блок на питоне, то, скорее всего, вы можете написать на питоне и взаимодействие с SDR, тупой багованный посредник в виде гнурадио вам просто не нужен.

- На самих соревнованиях вас всё равно попросят преобразовать диаграмму из гнурадио в питоновский файл и запускать её вы будете всё равно в виде .py файла.

C большой долей вероятности, помимо SoapySDR, вам хватит дефолтных питоновских библиотек, чтобы выиграть на соревнованиях.

Когда дойдёте до работы с приёмником, советую обратить внимание на эти две команды:

sdr.setIQBalanceMode(SOAPY_SDR_RX, 0, True)

sdr.setDCOffsetMode(SOAPY_SDR_RX, 0, False)

В некоторых ситуациях они могут сделать принятый сигнал на порядок более качественным.

В целом, имхо, на питоне проще обрабатывать сигнал, к тому же на нём гораздо более удобные модули записи в файл и считывания файлов. Ещё к питону гораздо, ГОРАЗДО более понятная документация.

Рано или поздно вы захотите сделать что-то многопоточное. Например, для работы с двумя приёмными антеннами сразу. В гнурадио это довольно легко сделать, но на питоне вам придётся выбирать между библиотеками threading и multiprocessing. НИКОГДА не выбирайте threading. Multiprocessing в разы удобнее и эффективнее.

Если внезапно lime начнёт выдавать ошибки калибровки, скорее всего проблема решится, если вынуть штекер питания, подождать секунд 5 и вставить его обратно.

Удачи вам со всем этим.